- №3 от 24.01.2023 г. Статья на тему: «Неисправная печь опасна для жизни».

На территории Кумылженского района за истекший период  2023 года произошло 3 пожара, за аналогичный период прошлого года 2 пожара. В результате произошедших пожаров травмирования и гибели людей на пожарах не допущено.

Так, 09.01.2023 года в х. Козлов, в жилом доме, произошел пожар, в результате которого произошел прогар стены дома. Причиной пожара послужило нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации кирпичной дровяной печи, а именно отсутствие разделок (отступок) между деревянными конструкциями стены дома и кирпичной печью, что привело к возгоранию. За выявленные нарушения собственник домовладения привлечен к административной ответственности.

Чтобы избежать подобных последствий, необходимо соблюдать правила противопожарного режима:

- не оставляйте без присмотра топящиеся печи, не поручайте надзор за ними малолетним детям;

- перед началом отопительного сезона нужно проверить исправность печи и дымоходов, отремонтировать их, заделать трещины, очистить от сажи, а также побелить на чердаках все дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы;

- ремонт, очистку и профилактический осмотр печей должен производить квалифицированный печник;

- дымовая труба печи при проходе через чердачные или межэтажные перекрытия должна иметь утолщение кирпичной кладки (разделку) в 25 см с дополнительной изоляцией асбестом или 38 см без изоляции (у дымохода котла водяного отопления 51 см). Утолщение кирпичной кладки должно быть во всех случаях и у стенок печи, если печь примыкает (или находится близко) к деревянным элементам здания;

- печь также не должна примыкать к деревянным стенам или перегородкам. Между ними оставляют воздушным промежуток (отступку) на всю высоту;

- любая печь должна иметь самостоятельный фундамент;

- запрещается использовать для дымоходов керамические, асбестоцементные и металлические трубы, а также устраивать глиноплетеные и деревянные дымоходы. Для этих целей должен применяться специальный огнеупорный кирпич;

- у печи должны быть исправная дверца, заслонки соответствующих размеров и предтопочный  металлический лист, прибитый к деревянному пол, размером 50х70 см без дефектов и прогаров;

- в зимнее время, чтобы не случился пожар от перекала отдельных частей, печи рекомендуется топить 2-3 раза в день, продолжительностью не более 1,5 часа;

- мебель, занавески и другие горючие предметы нельзя располагать ближе 0,5 м от топящейся печи. Ставить их вплотную можно спустя 4-5 часов после окончания топки;

- нельзя хранить щепу, опилки, стружки под печкой, также нельзя подсушивать дрова на печи, вешать над ней для просушки белье;

- нельзя выбрасывать горячие угли, шлак или золу вблизи строений, на сухую траву. Для этого должны быть специально отведенные места, где все выгребаемое из топок заливается водой;

- прекращать топить печи в зданиях и сооружениях необходимо не менее чем за 2 часа до окончания работы. В детских учреждениях с дневным пребыванием детей топить печи следует заканчивать не позднее, чем за час до прибытия детей. Вечером топить печи необходимо прекращать за 2 часа до сна.

При эксплуатации печного отопления запрещается:

- топить углем, коксом, газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;

- применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

- использовать дрова, превышающие размер топки печи;

- использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;

- использовать печи без противопожарной разделки (отступки).

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо вызвать пожарную охрану по телефону «101» или «112» - для операторов мобильной связи, «01» - для стационарных телефонов.

Государственный инспектор Клетского,

Кумылженского и Серафимовичского

районов по пожарному надзору Парсанов М.Ю.